暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        计算机视觉实验        成绩评定

实验项目名称

指导教师    赵乘骥,安荣邦

实验项目编号             实验项目类型    实验地点  教108

学生姓名    杜宇轩    学号          2022170385

学院       国际能源学院        系          专业   自动化

实验时间 2026 年 4 月 17 日 中午 ～ 4 月 17 日 中午

温度 27 ℃ 湿度  70%

一、实验题目

已知一张包含矩形、四、平行线、垂直线的测试图，分别对其施加:

相似变换

仿射变换

透视变换

观察并总结每类变换对以下几何性质的影响:

1.直线是否保持为直线

2.平行线是否仍保持平行

3.两条垂直线是否仍垂直

4.圆是否仍保持为圆

|  | 相似变换 | 仿射变换 | 透视变换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线是否保持为直线 | 是 | 是 | 是 |
| 平行线是否仍保持平行 | 是 | 是 | 否，肉眼可见的不平行了 |
| 两条垂直线是否仍垂直 | 是 | 否，直角变钝角，长方形变成菱形 | 否，长方形变成不规则形状的四边形了，直角变成锐角了 |
| 圆是否仍保持为圆 | 是 | 否，圆形变成椭圆 | 否，圆形变成椭圆 |

最后，对一张存在透视畸变的平面图像进行校正(自己拍一张放在桌上的带文字和表格的A4纸)，看看自己是否满意，矫正的文字是否变形。

原图：

校正后的图

可以允许使用

cv2.warpAffine

cv2.warpPerspective

二、实验内容与要求

如上所示

实验代码：

import cv2

import numpy as np

# 任务一：生成测试图

def create_white_test_image():

# 建立一张 500x500 的白色画布

img = np.ones((500, 500), dtype=np.uint8) * 255

# 1. 画平行线 (左上角)

cv2.line(img, (50, 50), (200, 50), 0, 2)

cv2.line(img, (50, 80), (200, 80), 0, 2)

# 2. 画垂直线 (右上角，构成一个直角)

cv2.line(img, (350, 50), (350, 150), 0, 2)

cv2.line(img, (350, 150), (450, 150), 0, 2)

# 3. 画矩形 (左下角)

cv2.rectangle(img, (50, 300), (200, 400), 0, 2)

# 4. 画圆 (右下角)

cv2.circle(img, (380, 350), 60, 0, 2)

return img

# 任务二：施加三种变换

def apply_transformations(img):

out_width, out_height = 800, 800

# 1. 相似变换

theta = np.radians(30)

scale = 0.8

tx, ty = 200, 100

M_sim = np.float32([

[scale * np.cos(theta), -scale * np.sin(theta), tx],

[scale * np.sin(theta),  scale * np.cos(theta), ty]

])

img_sim = cv2.warpAffine(img, M_sim, (out_width, out_height), borderValue=255)

cv2.imwrite('1_similarity.jpg', img_sim)

# 2. 仿射变换

M_aff = np.float32([

[1.0, 0.5, 50],

[0.0, 1.0, 50]

])

img_aff = cv2.warpAffine(img, M_aff, (out_width, out_height), borderValue=255)

cv2.imwrite('2_affine.jpg', img_aff)

# 3. 透视变换

M_per = np.float32([

[1.0, 0.0, 0],

[0.0, 1.0, 0],

[0.001, 0.002, 1.0]

])

img_per = cv2.warpPerspective(img, M_per, (out_width, out_height), borderValue=255)

cv2.imwrite('3_perspective.jpg', img_per)

import cv2

import numpy as np

def scan_document(image_path):

# 1. 读取并预处理图片

img = cv2.imread(image_path)

if img is None:

print(f"❌ 找不到图片: {image_path}")

return

orig = img.copy()

# 缩小图片处理（加快检测速度）

ratio = img.shape[0] / 500.0

copy = cv2.resize(img, (int(img.shape[1] / ratio), 500))

# 2. 边缘检测与轮廓寻找

gray = cv2.cvtColor(copy, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

edged = cv2.Canny(gray, 75, 200)

cnts, _ = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

cnts = sorted(cnts, key=cv2.contourArea, reverse=True)[:5]

screen_cnt = None

for c in cnts:

peri = cv2.arcLength(c, True)

approx = cv2.approxPolyDP(c, 0.02 * peri, True)

if len(approx) == 4:

screen_cnt = approx

break

if screen_cnt is None:

print("⚠️ 未检测到纸张边界，将使用预设区域...")

h_t, w_t = copy.shape[:2]

screen_cnt = np.array([[[int(w_t*0.1), int(h_t*0.1)]], [[int(w_t*0.9), int(h_t*0.1)]],

[[int(w_t*0.9), int(h_t*0.9)]], [[int(w_t*0.1), int(h_t*0.9)]]])

# 3. 还原坐标并执行透视变换

pts = screen_cnt.reshape(4, 2) * ratio

rect = np.zeros((4, 2), dtype="float32")

s = pts.sum(axis=1)

rect[0] = pts[np.argmin(s)]

rect[2] = pts[np.argmax(s)]

diff = np.diff(pts, axis=1)

rect[1] = pts[np.argmin(diff)]

rect[3] = pts[np.argmax(diff)]

(tl, tr, br, bl) = rect

width = max(int(np.sqrt(((br[0]-bl[0])**2) + ((br[1]-bl[1])**2))),

int(np.sqrt(((tr[0]-tl[0])**2) + ((tr[1]-tl[1])**2))))

height = max(int(np.sqrt(((tr[0]-br[0])**2) + ((tr[1]-br[1])**2))),

int(np.sqrt(((tl[0]-bl[0])**2) + ((tl[1]-bl[1])**2))))

dst = np.float32([[0, 0], [width-1, 0], [width-1, height-1], [0, height-1]])

M = cv2.getPerspectiveTransform(rect, dst)

warped = cv2.warpPerspective(orig, M, (width, height))

# 4. 彩色扫描质感增强（关键滤镜）

enhanced = cv2.convertScaleAbs(warped, alpha=1.2, beta=10) # 调对比度

sharpen_kernel = np.array([[-1,-1,-1], [-1,9,-1], [-1,-1,-1]]) # 锐化

final = cv2.filter2D(enhanced, -1, sharpen_kernel)

# 5. 保存结果

cv2.imwrite('final_scan_result.jpg', final)

# 除错图：看看程序选中的范围

cv2.drawContours(copy, [screen_cnt], -1, (0, 255, 0), 2)

cv2.imwrite('debug_auto_detect.jpg', copy)

print("✅ 扫描完成！")

print("👉 请查看 final_scan_result.jpg")

if __name__ == "__main__":

scan_document('a4_paper.jpg')

README:

实验心得：

本次实验让我直观掌握了图像空间变换的代数逻辑。通过手动构造矩阵，我验证了相似变换（保持形状）、仿射变换（保持平行）与透视变换（打破平行）的层级差异。使透视变换矩阵能够将三维空间的投影畸变重新映射回二维平面，这是实现文档扫描的基础。

实验中遇到的困难与解决方法

实验初期，由于固定了输出为 A4 比例，而截取的表格区域本身偏向正方形，导致校正后的图像出现了严重的垂直拉伸，文字变形。手动估算像素坐标的准确度极低，微小的偏移就会导致图像倾斜或内容缺失。为了解决拉伸问题，我优化了代码算法，改用动态长宽比计算（根据四个顶点间的实际像素距离确定画布尺寸），并加入了锐化滤波器。